==========================================================================

Ficheiro LEIA-ME para o Controlador de Impressão EPSON Stylus (R)

para Microsoft (R) Windows NT (R), Versão 4

==========================================================================

Obrigado por ter adquirido uma impressora EPSON. Este documento contém informações sobre

a sua nova impressora.

Este ficheiro LEIA-ME contém as seguintes informações:

[Índice]

1. Introdução

2. Aspectos Legais Importantes

3. Avisos para a Instalação do Controlador

4. Utilizar o EPSON Printer Port

5. Utilizar o EPSON Status Monitor 3

6. Problemas & Soluções

7. Informações sobre Aplicações

8. Problemas Detectados

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introdução

==========================================================================

Antes de recorrer à assistência técnica, não se esqueça de ler este ficheiro LEIA-ME,

que contém soluções para problemas do controlador de impressão e para problemas

específicos do programa.

2. Aspectos Legais Importantes

==========================================================================

O controlador EPSON Stylus para Windows NT4 (o "Software") é fornecido

"COMO TAL". NÃO ESTÃO IMPLÍCITAS QUAISQUER GARANTIAS DE

COMERCIALIZAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO.

O Software pode ser copiado e distribuído gratuitamente apenas para utilizadores de

impressoras da marca EPSON. Todos os ficheiros da disquete têm de ser copiados sem

qualquer alteração, incluindo todas as referências a marcas registadas e direitos

reservados. Todos os componentes do Software têm de ser distribuídos conjuntamente.

O Software não pode ser distribuído com fins lucrativos.

(c) 1999 SEIKO EPSON Corporation

3. Avisos para a Instalação do Controlador

==========================================================================

Primeira instalação:

Insira o CD com o software de impressão EPSON no leitor de CD-ROM. Faça clique

na tecla iniciar e seleccione Executar. Escreva a letra que identifica o leitor de CD-ROM.

Faça clique em Procurar, seleccione o ficheiro SETUP.EXE e pressione Enter. Seleccione

o controlador de impressão EPSON e faça clique em OK.

Retirar o controlador:

Quando estiver a reinstalar o controlador de impressão ou a instalar um controlador

para uma segunda porta, faça o seguinte:

* Certifique-se de que todas as tarefas de impressão terminaram antes de iniciar

a instalação.

* Feche todas as aplicações

* Execute o programa "Utilitário Uninstall para Impressoras EPSON" da seguinte forma:

- Faça clique em "Iniciar"

- Faça clique em "Definições"

- Seleccione "Painel de Controlo"

- Faça clique duas vezes no ícone "Adicionar/Remover Programas"

- Seleccione o "Software para Impressoras EPSON" na lista e faça clique

em "Adicionar/Remover..."

4. Utilizar o EPSON Printer Port

==========================================================================

* Utilizar o EPSON Printer Port para aumentar a velocidade

Se quiser utilizar o EPSON Printer Port para aumentar a velocidade, mude a definição da

porta paralela para ECP utilizando o programa de configuração do BIOS do computador.

Para saber como mudar as definições do BIOS, consulte o manual do PC.

* Ver a caixa de diálogo de configuração do EPSON Printer Port

Para ver a caixa de diálogo de configuração do EPSON Printer Port, faça clique duas

vezes em [O Meu Computador], faça clique duas vezes em [Impressoras], seleccione o

ícone que corresponde  à sua impressora e seleccione [Ficheiro]-[Propriedades].

Na janela do controlador de impressão, faça clique no separador [Porta], faça clique no

separador da porta adequada ([LPTx]) e, em seguida, faça clique na tecla [Configuração

da Porta].

* Desinstalar o EPSON Printer Port

Para desinstalar o EPSON Printer Port, faça clique duas vezes em "EPSON Printer Port

Uninstall" na pasta "Impressoras EPSON". Para validar estas alterações, reinicie o

Windows.

Nota: Desinstalar o controlador de impressão não desinstala o EPSON Printer Port.

* Utilizar o EPSON Printer Port com um digitalizador

Se a sua impressora estiver ligada ao computador através da porta paralela do

digitalizador, não tente importar uma imagem digitalizada durante a impressão, pois a

impressora pode não terminar de imprimir correctamente.

* Utilizadores de PCs da série DELL Xpi

Se utilizar um PC da série DELL Xpi, poderá ter dificuldades em imprimir os dados ou

em executar o utilitário Supervisor de Estado EPSON 3. Se assim for, desactive

a definição ECP utilizando as definições do BIOS do computador ou desinstale

o EPSON Printer Port.

* PCs da série COMPAQ  LTE

Se utilizar um PC da série COMPAQ  LTE e tiver activado a Transferência DMA nas

definições do EPSON Printer Port, poderá ter dificuldades em imprimir os dados ou em

executar o utilitário Supervisor de Estado EPSON 3. Se assim for, desactive

a Transferência DMA. Para alterar a definição da Transferência DMA, abra a caixa

de diálogo de configuração do EPSON Printer Port como se indica no ponto "Ver

a caixa de diálogo de configuração do EPSON Printer Port".

* PC da série DELL Dimension XPS

Se estiver a utilizar um PC da série DELL Dimension XPS, poderá ter dificuldades em

imprimir dados ou em executar o utilitário Supervisor de Estado EPSON 3. Altere a

definição da Porta Paralela para [Activada] utilizando as definições de Configuração

Periférica Avançada do BIOS do seu computador.

5. Utilizar o EPSON Status Monitor 3

======================================================================

5-1. Instruções gerais para a resolução de problemas

5-1-1. Notas para a utilização conjunta do EPSON Status Monitor 2 e do EPSON Status Monitor 3

O EPSON Status Monitor3 activa o controlo dos tipos de ligação apresentados em seguida, mesmo

que as respectivas definições tenham sido desactivadas através do EPSON Status Monitor 2.

* Impressoras locais

* Impressoras LPR

* Impressoras NetWare

* Impressoras partilhadas em Windows

Estas definições deverão funcionar na maioria dos casos.

Se instalar o EPSON Status Monitor 2 e alterar as definições de controlo, as definições do EPSON

Status Monitor 3 serão igualmente alteradas. Isto pode provocar problemas de impressão e de controlo.

(Nota)

*Se um determinado protocolo de comunicação não estiver instalado, as definições de controlo

não se encontrarão activadas.

*Para configurar o EPSON Status Monitor 3, volte a instalar o controlador da impressora.

5-1-2. Se não conseguir controlar uma impressora partilhada em Windows, certifique-se de que efectuou as seguintes definições:

* Certifique-se de que o controlador de impressão está instalado no computador ao qual a impressora

partilhada em Windows está ligada, que a impressora está configurada para ser partilhada e que a

opção Permitir o controlo de impressoras partilhadas" está seleccionada na janela "Preferências" do

controlador de impressão.

* (Windows98/95) Abra o ícone de "Rede" existente no painel de controlo do computador que está

a partilhar a impressora e certifique-se de que o componente que possibilita a partilha de ficheiros

e de mpressoras em redes Microsoft está instalado.

* (Windows98/95) Tal como no ponto anterior, certifique-se de que o protocolo compatível IPX/SPX

não está instalado no cliente nem nos computadores servidores.

5-2. Soluções para ambientes Windows NT

5-2-1. Quando desinstalar o EPSON Status Monitor 3 de um ambiente Windows NT com vários utilizadores, desactive o ícone de atalho em todos os clientes antes de proceder à desinstalação. Pode desactivar este ícone na janela Preferências.

5-2-2. Se utilizar uma impressora partilhada num ambiente Windows NT não actualizado com a opção "Permitir o controlo de impressoras partilhadas" activada, quando iniciar o EPSON Status Monitor 3 aparecerá a janela de aviso de erro da aplicação e não poderá controlar impressoras partilhadas em Netware. Para evitar este problema, certifique-se de que instalou o Windows NT 4.0 Service Pack 2 ou uma versão posterior.

5-2-3. Se utilizar uma impressora partilhada em Windows NT 4.0 com a opção "Permitir o controlo de impressoras partilhadas" activada, não poderá controlar impressoras partilhadas em Netware quando iniciar o EPSON Status Monitor 3. Para evitar este problema, abra a opção "Services" a partir do painel de controlo, desactive o serviço EPSON Printer Status Agent e inicie o EPSON Status Monitor 3. Depois de iniciar o EPSON Status Monitor 3, reinicie o serviço do estado da impressora. Terá de executar estas operações sempre que iniciar uma sessão em Windows NT 4.0.

5-2-4. Em Windows NT, sempre que ligar uma impressora partilhada no servidor execute as seguintes operações em todos os PCs cliente:

*Desactive a opção "Permitir o controlo de impressoras partilhadas" na janela da Preferências do controlador de impressão.

*Desligue o EPSON Net WebManager.

Irá precisar de privilégios de administrador para alterar estas definições.

Para obter mais informações, consulte o Guia do Utilizador do EPSON Net WebManager.

6. Problemas & Soluções

==========================================================================

P: Aparece a mensagem de erro "Memória insuficiente para imprimir. Consulte o ficheiro

Leia-me' para obter mais informações." e a impressora não imprime.

S: Experimente o seguinte:

* Aumente a memória instalada

* Aumente o tamanho da Memória Virtual

Para obter mais informações, consulte a secção sobre como mudar o

tamanho da memória virtual na Ajuda do Windows NT.

P: Aparece a mensagem de erro "Espaço em disco insuficiente para imprimir. Consulte

o ficheiro 'Leia-me' para obter mais informações." e a impressora não imprime.

S: Para executar esta tarefa de impressão, terá de libertar espaço no seu disco.

P: Aparece a mensagem de erro "Ocorreu um Erro Fatal. Não é possível imprimir.

Consulte o ficheiro 'Leia-me' para mais informações." e a impressora não imprime.

S: O controlador de impressão não está correctamente instalado. Siga as instruções

da Secção 3 (Avisos para a Instalação do Controlador) deste ficheiro para

reinstalar o controlador.

P: Não consegue imprimir, mas não aparece nenhuma mensagem de erro.

S: Se imprimir um documento com dados de imagem, por exemplo um ficheiro Tiff ,

depois de especificar a resolução de 1440 ppp ou 720 ppp com a definição "Máximo

Rigor" seleccionada no controlador, alguns programas de Desenho criam uma grande

quantidade de dados de impressão provisórios.

Para imprimir com este tipo de software, é necessária uma grande quantidade de

Memória Virtual e de espaço livre em disco.

Sem Memória Virtual e espaço livre em disco suficientes, o software não consegue

atribuir a memória necessária e poderá perder os dados de impressão durante a gestão

e/ou tornar a tarefa de impressão consideravelmente mais lenta.

Para evitar o problema:

* Aumente a quantidade de memória instalada

* Aumente o tamanho da Memória Virtual

Para obter mais informações, consulte a secção sobre como mudar

o tamanho da memória virtual na Ajuda do Windows NT.

* Aumente a quantidade de espaço livre em disco

P: Como é que posso aumentar a velocidade de impressão?

S: Se estiver a utilizar só a tinta preta,  desactive o Modo Entrelaçado para aumentar

a velocidade de impressão.  Active este modo apenas para imprimir documentos

com elevada qualidade (o modo entrelaçado não afecta a velocidade de impressão

a cores significativamente).

Para acelerar o processo de impressão pode também activar o modo de alta

velocidade, desactivar o modo de meios-tons, imprimir a preto e não a cores e

diminuir a resolução.

A velocidade do processador, a capacidade de memória do sistema, o tipo de

aplicação, o tipo de documento e o grau de fragmentação do disco afectam também

significativamente a velocidade de impressão.

Desfraguementar regularmente o seu disco e aumentar ou maximizar a RAM física

também ajuda a acelerar a impressão. Verifique se o seu sistema obedece aos

requisitos indicados no capítulo Introdução do manual da impressora.

P: Depois de alterar o sistema de alimentação, não é possível definir o formato de papel

correctamente.

S: Abra o controlador de impressão a partir do Painel de Controlo (Control Panel) e altere

as definições. Em seguida, reinicie a aplicação.

Por exemplo, para seleccionar "Papel em rolo", execute as seguintes operações:

1) Faça clique duas vezes no ícone Impressoras (Printers), situado na pasta Painel

de Controlo (Control Panel).

2) Faça clique com a tecla direita do rato na impressora desejada e seleccione

Propriedades (Properties).

3) Seleccione o menu Papel.

4) Na lista dos sistemas de alimentação, seleccione "Rolo".

5) Faça clique em "OK". A janela do controlador de impressão fecha.

6) Reinicie a aplicação que pretende utilizar.

Para não ter de alterar as definições no painel de controlo sempre que ocorra esta

situação, utilize este método:

1) Volte a instalar a impressora que pretende utilizar. Irá criar uma cópia do

controlador de impressão.

2) No controlador, seleccione a opção "Selecção Auto" para o sistema de alimentação.

3) Na cópia do controlador, seleccione a opção "Rolo" para o sistema de alimentação.

4) A partir da aplicação, seleccione o controlador que tenha a definição de sistema

de alimentação que pretende utilizar.

P: Não consigo imprimir correctamente com as opções "Reduzir/Aumentar" ou

"Esquema de Impressão".

S: Experimente definir as propriedades de impressão através da caixa de diálogo Imprimir

da aplicação antes de imprimir; ou definir as propriedades de impressão através do

painel de controlo e, em seguida, reiniciar a  aplicação.

Por exemplo, para imprimir a partir do Microsoft Word 7.0 ou do Word 97, faça

o seguinte:

1) No menu Ficheiro, seleccione Imprimir.

2) Faça clique em Propriedades.

3) Seleccione o menu Papel.

4) Defina o formato de papel pretendido.

5) Seleccione o menu Esquema.

6) Para a definição Reduzir/Aumentar, seleccione Ajustar à Página e o formato

de papel desejado. Depois de fazer clique em OK, a caixa de diálogo

Propriedades fecha e a caixa de diálogo Imprimir volta a aparecer.

7) Efectue quaisquer outras selecções na caixa de diálogo Imprimir e faça clique

em OK.

P: O resultado no papel nunca parece estar de acordo com as definições utilizadas

na aplicação.

S: As definições alteradas no controlador da impressora sobrepõem-se às definições

efectuadas através do programa. Por exemplo, quando a Resolução Óptima-720 ppp

estiver seleccionada juntamente com o tipo de papel normal, os documentos são

impressos a 720 ppp, mesmo que a resolução seleccionada no programa seja diferente.

P: Depois de mudar as definições de impressão, o resultado de impressão não é o

esperado. O posicionamento dos parágrafos está desactivado e falta texto ou gráficos.

S: Este problema pode ocorrer se alterar as definições de Resolução, Reduzir/Aumentar

ou Esquema de Impressão depois de criar o documento.

Experimente ajustar as margens e o tamanho das fontes. Quando altera o tamanho da

impressão através do item Reduzir/Aumentar, por vezes as margens do documento

não são impressas. Deixe espaço suficiente nas margens do documento quando

utilizar o item Reduzir/Aumentar. Se a sua aplicação tiver uma função de

pré-visualização da impressão, utilize-a antes de imprimir.

P: As gradações de cor (desvio gradual na cor) não são impressas correctamente.

É possível corrigir este problema?

S: Este problema deve-se à existência de uma diferença entre o método de gestão de cor

da aplicação e o método de correcção automática de cor do controlador.

Tente resolver o problema executando as seguintes operações:

1) No menu Ficheiro da aplicação, seleccione Imprimir.

2) Faça clique em Propriedades.

3) Seleccione Personalizado no menu Principal.

4) Faça clique em Avançado.

5) Seleccione o modo Fotográfico para o Ajuste de Cor.

7. Informações sobre Aplicações

==========================================================================

* Lotus WordPro96

1. Muito raramente, pode acontecer que uma imagem bitmap importada não seja impressa

correctamente.

2. A linha delimitadora não é impressa correctamente.

(Toda a linha ou partes da linha delimitadora excedem as dimensões do documento).

* Works 4.0

Se pressionar a tecla "Cancelar" durante a impressão, poderá aparecer uma mensagem de

falta de memória.

* Excel 97

A cor do motivo impresso poderá ser diferente da cor antevista.

* WordPad

Quando imprimir um documento após o arranque do sistema, a posição de impressão

poderá não estar correcta (página avançada/coluna avançada).

Este problema verificou-se apenas na primeira tarefa de impressão.

* MS-Graph(MS-Word)

O nome de um gráfico num documento pode ser incorrectamente impresso.

A posição do nome do gráfico difere da do ecrã.

* Corel Draw 6.0

Muito raramente, pode acontecer que uma imagem fotográfica importada não seja impressa

correctamente.

* MS-Word 7.0

Por vezes, a cor da linha delimitadora impressa (linha tracejada) é diferente da do ecrã.

* Lotus1-2-3  5.0

Por vezes, a posição de avanço de linha impressa é diferente da antevista.

* PowerPoint 7.0

A cor de fundo de um documento não fica correctamente impressa se imprimir a cinzento.

* Microsoft Word 6.0, Microsoft Works 4.0, CorelDraw 7.0, PowerPoint 7.0

Se alterar a contagem de cópias no campo "Cópias" da caixa de diálogo Papel, o número de

cópias impressas não sofre alteração.

* Outras aplicações

Muito raramente: quando existem vários ficheiros de tarefas de impressão, o controlador deixa

de imprimir a tarefa.

Quando a impressão de um ficheiro termina, aparece no ecrã a mensagem "a apagar..."

8. Problemas Detectados

==========================================================================

Não foram detectadas quaisquer falhas no controlador da impressora.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para obter informações actualizadas sobre as impressoras EPSON e outros produtos

EPSON, visite o Site Web da EPSON no endereço www.epson.pt. Para saber como contactar

a EPSON e quais os serviços disponíveis, faça clique em Contactos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Microsoft é uma marca registada e Windows é uma designação comercial da Microsoft

Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Os nomes de produtos e empresas

referidos neste documento são marcas registadas das respectivas empresas.